УДК 530.17+536.7+541.8(11)

Умеренкова Ксения Ростиславовна

Национальный университет гражданской защиты Украины

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Значительная антропогенная нагрузка на биосферу в больших городах приводит к существенным изменениям их мезоклимата, что определяется, как правило, формированием дымопылевого купола, т.е. особого слоя воздуха, насыщенного газовыми примесями и разными аэрозолями. Это приводит к усилению парникового эффекта, что обусловлено высокой концентрацией водяного пара и двуокиси углерода, а также к изменению интенсивности солнечной радиации за счет изменения оптических свойств околоземного слоя воздуха. Постепенно в атмосфере над городом накапливается большое количество токсических, канцерогенных и мутагенных соединений, которые попадают в окружающую среду с продуктами сгорания угля, нефти и моторных топлив от транспортных средств и промышленных предприятий.

Приблизительная оценка суммарной массы токсических, мутагенных и канцерогенных веществ, которые попадают в атмосферу Украины с отработавшими газами автотранспортных двигателей составляет 4560 тыс. т за год. Учитывая, что основная масса вредных выбросов концентрируется в областях дымопыльных куполов городов, можно обоснованно считать, что на каждого городского жителя приходится не меньше 130 кг токсических выбросов ежегодно [1].

Своевременным реагированием на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных ухудшением экологии, являются мероприятия, уменьшающие загрязнение атмосферы вредными выбросами. Одним из направлений оптимального решения проблемы является использование альтернативных моторные топлив (АМТ) и, в частности, природного газа (ПГ) для экологически чистого транспорта [2]. Для этого необходимы разработка и внедрение систем переоборудования бензиновых и дизельных автомобилей, а также конструирование современных “экологичных двигателей”. Для исследований, проводимых по проблеме использования АМТ в энергоустановках, актуальной задачей является разработка современных методов прогнозирования теплофизических свойствах топлив в широких диапазонах состояний – от сжиженного газа до параметров сгорания или теплового разложения.

Такое состояние проблемы диктует необходимость развития современных статистико-механических методов описания свойств АМТ, использующих минимум исходных данных и параметров. Проводимые исследования посвящены применению оригинальной модифицированной схемы термодинамической теории возмущений (МТВ) для описания свойств многокомпонентных смесей (ПГ).

Предложенная расчетная схема [3] обобщена для определения теплофизических свойств многокомпонентных АМТ. Удельная свободная энергия fm   n-компонентной смеси в рамках МТВ, учитывающей второй порядок, имеет вид

βfm=βfm(0)+i,k=1nxixkρ∗ik(Iik(1)+Iik(2)T∗ik)T∗ik,	(1)

где fm(0) – свободная энергия n-компонентной смеси твердых сфер; xi – концентрация (мольная доля) i-го компонента; =1/kT; k – постоянная Больцмана; ρ∗ikρσik3 – приведенная плотность числа частиц ;  T∗ik(βεik)−1; ik и ik – параметры исходных потенциалов межмолекулярного взаимодействия uik =ik (r/ik ) (используется потенциал Леннард-Джонса (x)=4(x-12 - x-6)); Iik(1)  и  Iik(2)  – обобщения  групповых интегралов первого и второго порядков для смесей.

Начальным этапом расчетов свойств в двухфазной n–компонентной системе является определение плотности *m смеси при заданных температуре Т и давлении р.

Расчеты фазовых равновесий, т.е. определение составов жидкой (L) и паровой (V) фаз и их плотностей, выполняются на основе формальной системы уравнений

pmρ∗mL,T,xiL−p=0;pmρ∗mV,T,xiV−p=0;m1ρ∗mL,T,xiL−m1ρ∗mV,T,xiV=0;...........................................................                                   (2)

где рm  давление смеси; i  химический потенциал i-го компонента.

В табл.1 полученные расчетным путем значения молярного объема углеводородной смеси, соответствующей возможному составу природного газа, сравниваются с экспериментальными данными, приведенными литературе [4]. Погрешность расчета показывает хорошее согласие экспериментальных и расчетных значений.

Таблица 1 – Сравнение экспериментального и расчетного значения молярного объема углеводородной смеси

| Состав смеси. Мольные доли компонентов, % | Т, K | Р, МПа | Vэксп , м3/кмоль [4] | Расчет по МТВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vрасч , м3/кмоль | Погреш-ность, % |
| CH4=77,43 C2H6=5,74 C3H8=2,99 n–C5H12=4,66 C7H16=3,59 C10H22=2,63 H2S=2,96 | 338,71 | 21,75 | 0,1003 | 0,1004 | 0,09 |

Выводы. В комплекс технических мероприятий, направленных на увеличение техногенной безопасности в окружающей среде, одним из пунктов входит создание экологичных двигателей. Предложен новый эффективный метод расчета параметров АМТ (в частности, природного газа), используемых при моделировании рабочих процессов в экологически безопасных двигателях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Карп I.M., Биков Г.О. Перспективи використання природного газу як моторного палива на автотранспортi України. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – № 1. – С. 3–8.

2. Буравлев Е.П., Стогний В.С. Устойчивое развитие энергетики. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – № 2. – С. 3–8.

3. Маринин В.С., Умеренкова К.Р. Определение термодинамических характеристик газовых и газоконденсатных смесей

4. Калашников О.В. Моделирование фазового поведения углеводородов: выбор уравнения состояния. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 1. – С. 22–29.