ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ АВТОКОЛЕБАНИЙ РЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 3-ГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ ВЕСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

1)Качанов Петр Алексеевич

д.т.н., профессор

2)Литвяк Александр Николаевич

к.т.н., доцент

2)Дуреев Вячеслав Александрович

к.т.н., доцент

1) Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»

г. Харьков, Украина

2)Национальный университет

гражданской защиты Украины

г. Харьков, Украина

kpa@kpi.kharkov.ua

lom744@ukr.net

slavonis2122@ukr.net

Введение. Статические характеристики реальных регуляторов содержат нелинейные особенности, которые можно охарактеризовать, как зону нечувствительности (гистерезис), разрывы первого рода [1] (ступенчатое изменение регулирующего фактора) и изломы (ступенчатое изменение угла наклона характеристики регулятора). Нелинейность характеристик регулятора может приводить к развитию автоколебаний и даже к неустойчивой работе системы автоматического регулирования (САР) [2].

Цель работы. Практический интерес представляет определение сочетания динамических параметров реального регулятора, обеспечивающие отсутствие развития автоколебаний. Для достижения поставленной цели в работе рассмотрен метод, позволяющий рассчитать границы автоколебаний для реальной системы автоматического регулирования 3-го порядка методом весовых характеристик.

Материалы и методы определения границы автоколебаний системы. Рассмотрим САР 3-го порядка, включающую инерционный пропорциональный объект управления (ОУ), инерционный пропорциональный исполнительный механизм (ИМ) и инерционный пропорциональный регулятор, с характерными особенностями (гистерезис и разрыв характеристики).

Передаточная функция ОУ:

WОУ(р)=КОУТОУр+1,					(1)

где КОУ – коэффициент усиления ОУ по регулирующему фактору m; ТОУ – постоянная времени ОУ, с; р – оператор Лапласа.

Передаточная функция ИМ:

WИМ(р)=КИМТИМр+1,					(2)

где КИМ – коэффициент усиления ИМ; ТИМ – постоянная времени ИМ.

Передаточная функция линейного П-регулятора:

WРЕГ(р)=КРЕГТРЕГр+1,					(3)

где КРЕГ – коэффициент усиления ИМ; ТРЕГ – постоянная времени ИМ, с.

Нелинейные особенности регулятора будем учитывать в виде зоны нечувствительности измерительного устройства ΔГИС (гистерезис), и в виде динамической добавки к ошибке регулирования εД (разрыв характеристики первого рода) [3]. В этом случае структурно-динамическая схема САР будет иметь вид (рис.1).

В качестве возмущающего воздействие выбрано кратковременное (в течение 1с) изменение регулируемого параметра (весовая характеристика).

Для проведения сравнительного анализа влияния динамических параметров регулятора на динамику САР в качестве исходных параметров были выбраны средние значения динамических параметров исследуемой САР:

КОУ=2,5;ТОУ=0,5сКИМ=0,155;ТИМ=0,7с.		(4)

Σ

Σ

∑

«–»

Рис. 1 Структурно-динамическая схема САР

Для исследования границы автоколебаний на вход автоматической системы подавался импульсный сигнал величиной 0,01 и длительностью 1с. Автоколебания считались отсутствующими, если колебания затухали в течение 60с. В результате исследований определялась граница автоколебаний для реального объекта с различными динамическими параметрами регулятора (рис.2).

Результаты и обсуждение влияния параметров САР на развитие автоколебаний. Как видно из рис. 2, чем больше коэффициент усиления регулятора, тем большая величина гистерезиса обеспечивает отсутствие развития автоколебаний.

Наличие разрывов характеристики регулятора требует уменьшения его коэффициента усиления и увеличения гистерезиса для предотвращения развития автоколебаний.

Рис. 2 Граница автоколебаний автоматической системы

Выводы. Разработана методика определения границы автоколебаний сложных систем автоматического регулирования с реальными характеристиками ее элементов.

«Литература»

- Литвяк О. М., Дурєєв В. О., Маляров М. В., Чигрин В. С. Експериментальне дослідження характеристик регулятора оборотів вільної турбіни насосу-регулятора типу НР-3 // Матеріали доповідей міжнарод. науково-практ. конф. «Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering». Харків: НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». 2019. Том. 2. С. 76 – 79.

- Kachanov P., Lytviak O., Derevyanko O., Komar S. Development of an automated hydraulic brake control system for testing aircraft turboshaft gas turbine engines // Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 6/2(102) 2019, – p.52-57. DOI:10.15587/1729-4061.2019.185539.

- Дерев’янко О. А., Литвяк О. А., Дурєєв В. О. Дослідження застосування широтно-імпульсного управління інерційними об'єктами в сучасних адаптивних системах безпеки // Проблеми надзвичайних ситуацій. 2020. № 31. С. 68 – 77. (ISSN 2524-0226). Режим доступу: http://pes.nuczu.edu.ua/images/arhiv/31/6.pdf

# VII Международная научно-практическая конференция “THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION”, 10-12 февраля 2021 года Лондон, Великобритания.

Форма проведения конференции: заочная интернет-конференция.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

По итогам конференции в течение 7 дней будет издан сборник тезисов, который размещается на сайте sci-conf.com.ua в разделе Архив конференций. Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК и международный стандартный книжный номер ISBN 978-987-859-237-4.

АНКЕТА УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

| Фамилия, имя, отчество (ЛАТИНИЦЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ) - ФИО указывается полностью у каждого автора | Авт. 1 | Kachanov Petro Oleksiiovych |
| --- | --- | --- |
|  | Авт. 2 | Lytviak Oleksandr Mikolaiovitch |
|  | Авт. 3 | Durieiev Viacheslav Oleksandrovitch |
|  | Авт. 4 |  |
|  | Науч. рук. |  |
| Уч. Звание, уч. Степень Место работы/учебы, должность/курс | Авт. 1 | Д.т.н., профессор Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» |
|  | Авт. 2 | К.т.н., доцент. Национальный университет гражданской защиты Украины, доцент кафедры |
|  | Авт. 3 | К.т.н., доцент. Национальный университет гражданской защиты Украины, доцент кафедры |
|  | Авт. 4 |  |
|  | Науч. рук. |  |
| Контактный e-mail - указывается e-mail адрес каждого автора для рассылки сборников конференции | Авт. 1 | kpa@kpi.kharkov.ua |
|  | Авт. 2 | lom744@ukr.net |
|  | Авт. 3 | slavonis2122@ukr.net |
|  | Авт. 4 |  |
|  | Науч. рук. |  |
| Контактный телефон - контактный телефон указывается по желанию авторов | Авт. 1 |  |
|  | Авт. 2 |  |
|  | Авт. 3 | +380504063750 |
|  | Авт. 4 |  |
|  | Науч. рук. |  |
| Контактный e-mail для переписки - обязательно укажите контактный адрес для переписки | slavonis2122@ukr.net |  |
| Тема / название тезисов | Определение границы автоколебаний реальной системы автоматического регулирования 3-го порядка методом весовых характеристик |  |
| Секция / направление / раздел | СЕКЦИЯ 07. Технические науки. |  |