# УДК 614.8

С.Д. Светличная, канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТОКСИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ БОЛЬШИХ ВРЕМЕНАХ ЭКСПОЗИЦИИ

Построена математическая модель воздействия токсического вещества, находящегося в воздухе, на организм человека, учитывающая как поступление вещества в организм, так и его разрушение и выведение из организма.

Постановка проблемы. При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с внезапным выбросом ядовитых веществ, наиболее опасным путем попадания их в организм человека является вдыхание (ингаляция). Доза вещества, вызывающая определенный токсический эффект, называется токсодозой: пороговая токсодоза, летальная токсодоза и др. Для их расчета используют, как правило, формулу Габера, согласно которой ингаляционная токсодоза равна произведению концентрации токсического вещества в воздухе на время его воздействия. Из формулы Габера следует, что уменьшение концентрации токсического вещества в n раз при одновременном увеличении продолжительности его воздействия в n раз должно приводить к тем же последствиям. Это свойство не соблюдается для низких концентраций. В частности, для любого токсического вещества существует безвредный уровень его концентрации.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования [1] показали, что значения токсодоз увеличиваются с увеличением времени экспозиции (воздействия токсических веществ на организм человека). Так, в случае синильной кислоты, аммиака и фосгена отношения токсодоз PCt5024ч/PCt501ч равны 3,0; 3,95; 6,2 соответственно, в то время как из формулы Габера [2]

Ct=C⋅t=const

следует, что это отношение должно быть равно 1 (Ct – ингаляционная токсодоза; C – концентрация токсического вещества в воздухе; t – время воздействия). Поэтому для учета влияния времени экспозиции на величину токсодозы в условиях малых концентраций были предложены зависимости [1]:

Ct=atb;

Ct=a+bt,

где a, b – параметры, характеризующие токсическое вещество. Но и для этих зависимостей характерно отсутствие нижнего порога токсичности [2]: из них следует, что при достаточно большом времени воздействия токсичной будет любая концентрация вещества.

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является построение модели воздействия токсического вещества на организм человека, основанной на следующих предположениях:

- интенсивность попадания токсического вещества в организм человека пропорциональна его концентрации в воздухе;

- интенсивность детоксикации организма (разрушение токсического вещества, выведение его из организма) пропорциональна его содержанию в организме.

Введем обозначения: u – содержание токсического вещества в организме; C – концентрация токсического вещества в атмосфере. Тогда на основании сделанных предположений изменение количества вещества в организме может быть записано:

dudt=αC−βu,	(1)

где α и β – параметры. Начальное условие имеет вид

u0=0.	(2)

Тогда количество токсического вещества в организме ut может быть найдено как решение задачи Коши:

u'+βu−αC=0, u0=0.	(3)

Для решения задачи (3) воспользуемся методом вариации произвольной постоянной и решим сначала однородное уравнение

u'+βu=0,

u=Aexp−βt.

Будем искать решение задачи (3) в виде ut=Atexp−βt:

A'texp−βt−αC=0,

At=Cαβexpβt+B,

где B – произвольная постоянная. Подставляя At в выражение для ut, получим

ut=Cαβ+Bexp−βt.

Из начального условия находим B=−Cαβ и определяем

ut=Cαβ1−exp−βt.	(4)

Из полученной зависимости следует, что количество токсического вещества, попавшего в организм, пропорционально его концентрации в воздухе. Раскладывая в ряд e−βt и пренебрегая всеми членами ряда, кроме нулевого и первого, получим, что для малых времен экспозиции количество полученного организмом токсического вещества пропорционально времени:

ut=αCt,	(5)

что совпадает с предположениями, лежащими в основании формулы Габера [1, 2]. Перенося в (5) параметр α влево, получим выражение, в котором правая часть совпадает с правой частью формулы Габера. Это означает, что

Ct=u/α.	(6)

Объединяя (4) и (6), получим выражение для ингаляционной токсодозы:

Ct=C1β1−e−βt,	(7)

где β – параметр, имеющий размерность, обратную времени, и характеризующий интенсивность детоксикации организма для заданного вещества.

Значение параметра β может быть определено на основании данных о величине пороговой ингаляционной токсодозы для различных времен экспозиции. Так, если увеличение времени экспозиции в n раз с одновременным уменьшением концентрации в m раз приводит к тому же эффекту, это означает, что количества токсического вещества, получаемые организмом (7), одинаковые:

Cm1β1−e−βnt=C1β1−e−βt.

Проводя преобразования, получим трансцендентное уравнение относительно β:

1m−1=1me−βnt−e−βt.	(8)

Подставляя в (8) значения, например, для синильной кислоты  –

t=1 ч, n=24, m=243=8 [1] и численно решая уравнение, получим β=0,127 ч−1. На рисунке 1 приведена зависимость отношения токсодозы Ct к концентрации C синильной кислоты в воздухе в зависимости от времени экспозиции.

Рисунок 1 – Зависимость отношения токсодозы к концентрации синильной кислоты в воздухе от времени

Из рисунка 1 видно, что при постоянной концентрации синильной кислоты в воздухе и непродолжительном времени экспозиции (до 3 часов), ингаляционная токсодоза пропорциональна времени экспозиции, т.е. выполняется правило Габера. При больших временах зависимость носит нелинейный характер, и правило Габера не соблюдается.

Выводы. Построена модель воздействия ингаляционного воздействия токсического вещества на организм человека, учитывающая разрушение и выведение токсического вещества из него. Модель может быть использована для расчета токсодозы при невысоких концентрациях токсического вещества в воздухе и большом времени экспозиции. При малом времени воздействия результаты совпадают с классическим правилом Габера.

- ЛИТЕРАТУРА

- Лошадкин Н.А., Гладких В.Д., Голденков В.А. и др. Пробит-метод в оценке эффектов физиологически активных веществ при низких уровнях воздействия // Российский химический журнал. – 2002.– Т. XLVI , № 6. – С. 63-67.

- Маршалл В.В. Основные опасности химических производств. – М.: Мир, 1989. – 671 с.