- УДК 621.3

ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ НЕЧУТЛИВОСТІ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Логвіненко С.О., НУЦЗ України

НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України

Розглянемо систему автоматичного регулювання 3-го порядку, що описує адаптивну систему протипожежного захисту, яка складається з інерційного П-регулятора, з характерними особливостями (гістерезис і розрив характеристики), інерційного пропорційного виконавчого механізму (ВМ) і інерційного пропорційного об'єкту управління (ОУ).

Передаточна функція лінійного П-регулятора [1]:

WРЕГ=КРЕГТРЕГр+1,				(1)

де КРЕГ – коефіцієнт підсилення регулятора; ТРЕГ – постійна часу регулятора, с.

Статична характеристика реального регулятора складніша, оскільки містить явно виражений гістерезис, обумовлений наявністю сил тертя в гідроприводі ВМ. Гістерезис в математичній моделі враховується ланкою зони нечутливості.

Відносну величину зони нечутливості можна розрахувати по формулі:

ΔmГІС.Д=ΔmГІС.Дmбаз,			(2)

де ΔmГІС.Д – дійсна величина гістерезису статичної характеристики реального П-регулятора; mБАЗ – базисна величина регулюючого фактору.

Статична характеристика реального П-регулятора може бути ще складніше (рис. 1) і містити одно- і двосторонні розриви першого роду – стрибкоподібна зміна регулюючого фактору m в досліджуваній точці [2].

ЛІТЕРАТУРА

- Щербаков В.С., Лазута И. В. Теория автоматического управления. Линейные непрерывные системы [электронный ресурс]: учебное пособие. 2017. 142 С. – Режим доступу: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd385.pdf.

- Литвяк О. М., Комар С. В. Експериментальне дослідження характеристик керуючого клапана типу “сопло-заслінка” гідравлічних систем автоматичного керування // Наука і техника Повітряних Сил Збройних Сил України. Харків: ХНУПС. 2019. № 37. С. 56 – 60. (ISSN 2223-456X) – DOI:10.30748/nitps.2019.37.08.

20-21 квітня 2022 року на базі Національного університету цивільного захисту України відбудеться Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту».

Дані про учасника:

Прізвище, ім’я, по батькові: Логвіненко Сергій Олександрович

Місце роботи (навчання), НУЦЗУ, курсант навчальна група ЦЗк-18-142

Форма участі (очна/заочна) очна

Дані про наукового керівника:

Прізвище, ім’я, по батькові Дурєєв Вячеслав Олександрович

Місце роботи, посада НУЦЗУ, доцент кафедри АСБІТ

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Номер секції 5 Автоматичні системи безпеки та інформаційні технології.

Назва доповіді ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ НЕЧУТЛИВОСТІ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ.

Форма участі (очна/заочна) очна.