УДК 629.3.026.12 (049.3)

### МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

### Л.И. Нефедов, д.т.н., проф., А.А. Осьмачко, аспирант, ХНАДУ

# Аннотация. Приведена многокритериальная оценка элементов автоматической трансмиссии. Выделен элемент для ее дальнейшей модернизации, которая приведет к повышению качества работы всей трансмиссии.

Ключевые слова: автоматическая трансмиссия, система управления, критерий, оценка, эффективность, функция полезности, весовые коэффициенты.

## Введение

Вскоре после создания первых автомобилей возникла потребность автоматизировать управле-ние ими. Эта сложная техническая проблема решалась разными путями и один их них создание автоматической трансмиссии. Оснаще-ние автомобилей такими трансмиссиями позволило резко снизить объем нагрузки, возлагаемой на водителя во время движения, а также благоприятно отразилось на ходовой части, двигателе и скоростных качествах автомобиля.

Существует множество конструкций полностью автоматических или частично автоматизирован-ных коробок передач (АКП), эти конструкции постоянно усовершенствуются. Но задача разра-ботки такой АКП, которая учитывала бы все возможные виды дорожных условий и способы вождения, остается пока не решенной. Это связано с необходимостью использования метода многокритериальной оценки.

## Анализ публикаций

В результате анализа публикаций [1-3], патентов и Internet поиска [4-10] были выведены четкие преимущества автоматической трансмиссии в сравнении с ручной трансмиссией. Экологи-ческие показатели автомобиля с автоматической трансмиссией улучшаются за счет сокращения числа переключения передач и плавного изменения частоты вращения вала двигателя при этих переключениях, т.е. двигатель меньше работает на холостых оборотах и более плавно проходит переходные процессы между устано-вившимися режимами, что повышает долговеч-ность работы двигателя. Отсутствие педали сцепления, надобности следить за каждым переходным процессом работы агрегатов автомо-биля и упрощенность рычага переключения передач приводят к облегчению его управления, повышению комфортабельности при вождении и безопасности движения (водитель больше уделяет внимания ситуации на дороге), снижается требуемый уровень квалификации для полноценного управления автомобилем, а также уменьшает степень утомляемости водителя. Отсутствие жесткой механической связи между движущими колесами и двигателем легко обеспечивается движение  автомобиля с малыми скоростями без риска, что двигатель заглохнет. Средняя скорость автомобиля возрастает из-за уменьшения потерь мощности двигателя во время переключения передач. Все эти преимущества достигаются высокой себестоимостью автомати-ческой трансмиссии и высокой стоимостью расходных средств во время эксплуатации. Но в проанализированных источниках [1-10] многокритериальной оценки автоматической трансмиссии не уделялось должного внимания.

Таким образом, из проведенного анализа видно, что эффективность работы трансмиссии зависит как от отдельных ее элементов, так и согласованной их работы друг с другом. Работу каждого элемента можно оценивать множеством разнородных функциональных и затратных частных критериев, а согласованная работа всех элементов трансмиссии оценивается своим множеством частных критериев.

## Цель и постановка задачи

Целью данной статьи является дальнейшие развитие многокритериальной оценки путем распространения их на новый класс объектов — автоматическая трансмиссия и ее элементы.

Задача оценки и выбора оптимального решения в многокритериальной ситуации заключается в ранжировании возможных решений по множеству частных критериев, позволяющих ранжировать допускаемые альтернативы только на множестве подчиненных решений, т.е. когда критерии не противоречивы. В противном случае возникает задача выбора наилучшего компромиссного решения.

## Многокритериальная оценка элементов автоматической трансмиссии

В общем случае задача формируется так. Пусть хрешение, определенное на допустимом множестве решений Х. Качество решения оценивается множеством частных критериев.

| K=k1,k2,...,kn, | (1) |
| --- | --- |

Из приведенных преимуществ и недостатков можно выделить два вида критериев — функциональные и экономические. Приведем функциональные критерии: легкость управляе-мости автомобилем; загрязнение экологии; комфортабельность вождения; экономичность расхода топлива; надежность работы; безопас-ность; адекватность алгоритма. Приведем экономические критерии: себестоимость; стоимость расходов при эксплуатации.

Так как перечисленные критерии являются противоречивыми, неоднородными, имеют различные единицы и диапазон измерения, а также значения экстремумов (max, min), то предполагается их нормализация путем введения безразмерной функции полезности частных критериев вида:

| Rj(kj)=kj−kjнхkjнл−kjнх, | (2) |
| --- | --- |

где kj — текущее значение j-го частого критерия; kjнх — наихудшее значение j-го частого критерия; kjнл — наилучшее значение j-го частого критерия.

В зависимости от особенностей системы и результатов формализации можно выделить несколько подходов к оценке и принятию единственного решения в условиях много-критериальности. Большая группа схем компро-мисса основана на принципе максимальной аддитивной полезности частных критериев, т.е. на возможности компенсации значений одних частных критериев значениями других. Некоторые функции полезности частных критериев могут принимать даже нулевые значения. В этом случае при известных значениях весовых коэффициентов j (j = 1,J) частных критериев и их функций полезности Rj (х) оценка проектных решений хX и выбор наилучшего х0  проводится по обобщенному критерию вида:

| W'(x0)=maxx∈Xj=1JλjRj(x)¦j=1Jλj=1. | (3) |
| --- | --- |

Если количественные значения j неизвестны, частные критерии ранжированы (лексикографи-чески упорядочены) по важности, например:

| k1(x)≻k2(x)≻...≻kj(x), | (4) |
| --- | --- |

оценка решения  и выбор наилучшего осущест-вляется по последовательно применяемым критериям. Согласно этому подходу решение x1∈Xпредпочтительнее решения x2∈X (обозначается x1≻x2) при выполнении условий:

| kj(x1)=kj(x2); ki(x1)>ki(x2); j=1,J−1; i=j+1,J. | (5) |
| --- | --- |

Процедура оценки и выбора наилучшего решения организуется следующим образом. На первом этапе проводится оптимизация по наиболее важному критерию, т.е. k1(х). Если экстремальное значение этого критерия достигается на множестве решений х10  X, то на этом множестве производится оптимизация по второму по важности критерию k2(х) и т.д., пока не будет выбрано единственное решение х0 или не будут исчерпаны все частные критерии. Формальная схема выбора наилучшего решения по последовательно применяемым критериям имеет вид

| W''(x0)=maxRj(x)¦x∉X,Ri(x)=Riнл; j=1,J−1; i=j+1,J. | (6) |
| --- | --- |

В качестве универсальной формы обобщенного критерия оценки, учитывающего все рассмотренные схемы компромисса, предлагается максиминная оценка

| W(x0)=maxx∈X minj=1,JRj(x). | (7) |
| --- | --- |

Таким образом можно оценить эффективность, как отдельных, так и всей автоматической трансмиссии по комплексу функциональных и затратных критериев в зависимости от степени определенности важности частных критериев.

Выводы

Таким образом, научная новизна заключается в следующем метод многокритериальной оценки получил дальнейшие развитие путем распро-странения на новый класс объектов — автоматическая трансмиссия и ее элементы. На основе проведенной оценки можно сделать вывод, что модернизируя систему управления можно добиться более высоких показателей качества работы автоматической трансмиссии.

## Список литературы

1. Косенков А.А. Устройство автоматических коробок передач и трансмиссий / Серия «Библиотека автомобилиста». — Ростов н/Д: «Феникс», 2003. — 416 с.

2. Гидропневмоавтоматика и гидропривод мобильных машин: Теория систем автоматического управления: Учеб. пособие/ В.П. Автушко, Н.В. Богдан, В.В. Будько и др.; Под ред. Н.В. Богдана, Н.Ф. Метлюка. — Мн.: НП ООО «ПИОН», 2001. — 396 с.

3. Денисов А.А. и Нагорный В.С. Пневматические и гидравлические устройства автоматики. Учеб. Пособие для втузов. М., «Высш. школа», 1978. — 214 с. с ил.

4. www.a-r.ru

5. www.akpp.ru

6. www.autoreview.ru

7. www.auto.ru

8. www.avtomatic.narod.ru

9. www.chrysler.ru

10. www.atgservice.ru