УДК 623.463/457.6:662.151.

Смирнов О.М., викладач, НУЦЗУ, Бугайов А.Ю., викладач, НУЦЗУ

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Виходячи з правової основи, основних принципів та завдань ЦЗ. Враховуючи, що об’єктом державного управління виступає підприємство – арсенали, бази та склади артилерійських боєприпасів. Стає питання виконання вимог забезпечення безпеки при виконанні робіт з утилізації артилерійських боєприпасів з метою запобігання НС.

Боєприпаси з минулим терміном зберігання представляють постійну загрозу несанкціонованих вибухів і пожеж, що може приводити до катастроф-фічних наслідків, зв’язаних із загибеллю людей і непоправним збитком природі.

Виходячи з цього, виникає необхідність швидкого впровадження нових високоефективних технологій утилізації боєприпасів.

Відсутність універсального способу розряджання боєприпасів вимушує фахівців для кожного конкретного типу боєприпасів з урахуванням економічної доцільності і рівня екологічного захисту розробляти свою технологію видалення і переробки ВР.

Процеси утилізації повинні бути екологічно чистими.

При прямому спалюванні на відкритому повітрі або підриву боєприпасів в навколишнє середовище потрапляє велика кількість токсичних оксидів, ціанідів, солей важких металів, діоксину.

Діоксин  це глобальні екотоксиканти що володіють могутньою мутагенною імунодепресантною канцерогенною і ембріонтоксичною дією. Вони слабо розщеплюються і накопичуються як в організмі людини, так і в біосфері планети, включаючи повітря, воду, їжу. Величина летальної дози для цих речовин досягає 10–6 г на 1 кг живої ваги, що істотно менше аналогічної величини для деяких бойових отруйливих речовин, наприклад, для зомана, зарина і табуна (близько 10–3 г/кг). Відбувається забруднення повітря, води і ґрунту. Тому технології утилізації повинні виключити отруєння навколишнього середовища.

Підривання може бути рекомендоване як метод знищення боєприпасів з минулим терміном зберігання і що не підлягають демонтажу зважаючи на небезпеку. Використання даного методу достатнє безпечно при дотриманні нескладних правил поводження з вибуховими матеріалами. В той же час підриви на відкритій місцевості можуть створити могутнє навантаження на навколишнє середовище, привести до забруднення повітряного басейну, води, загибелі лісових масивів.

У таблицях 1 і 2 приведені дані термодинамічних розрахунків по складу газоподібних і твердих продуктів, що утворюються, для різних ВР і пальних в процесі їх детонації і відкритого горіння. Видно, що при значному об’ємі знищуваних ВР не можна ігнорувати утворення токсичних продуктів, оскільки їх значна кількість може завдавати реальної шкоди навколишньому середовищу.

Таблиця 1 – Маса компонентів продуктів (кг), що містять вуглець, при детонації 1т ВР

| Найменування ВР | В замкнутому об’ємі |  |  | У відкритому об’ємі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО2 | СО | С | СО2 | СО | С |
| Тротил | 242 | 244 | 193 | 12 | 727 | 53 |
| Октоген | 285 | 100 | 39 | 214 | 250 | – |
| Тен | 462 | 143 | – | 487 | 138 | – |

Таблиця 2 – Маса компонентів продуктів (кг) при відкритому спалюванні 1 т речовини

| Найменування ВР | СО2 | СО | С | Н2 | СН4 – метан | NaCN – ціаніди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октоген | – | 446 | 6,2 | 20,5 | – | – |
| Тротил | 86 | 542 | 79 | 16,8 | 1,9 | – |
| Тротил + гексоген | 153 | 427 | – | 18 | 0,73 | 1,2 |
| Нітроцелюлоза | 344 | 362 | 79,4 | 21,2 | 4,7 | – |
| Нітроцелюлоза + Нітрогліцерин | 516 | 149 | – | 12 | 6,5 | – |

Токсичність газів, що виділяються при вибуху, зазвичай невелика: навіть при вибухах зарядів масою в декілька тонн концентрація їх в повітрі менше гранично допустимою. Лише у безпосередній близькості можливо токсична дія продуктів вибуху на біооб’єкти. Разом з тим інтенсивне і тривале надходження таких газів на певну територію може привести до зміни геохімічних умов (зміні рН природних вод, розкислюванню ґрунту тощо).

При детонації заряду має місце розкид частинок ВР, що не прореагували, мають розмір до 0,1 мм і масу близько 7·10-6 г.

Екологічний збиток від застосування таких способів не вимагає пояснень, крім того, безповоротно втрачається значна кількість знищуваних матеріальних ресурсів.

Зараз утилізація боєприпасів здійснюється з урахуванням положень Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008–2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940, зі змінами 29.06.2011 р. № 698.

Пропонується конкретна технологія розбирання артилерійських бронебійних снарядів індексу БМ до наземної артилерії, які не містять у своєму складі вибухової речовини. Такі снаряди особливо недоцільно утилізувати методом підриву (таблиці 1, 2).

# Таблиця 1 - Види артилерійських бронебійних підкаліберних  снарядів індексу БМ до наземної артилерії, що містять бронебійні сердечники

| Тип озброєння | Індекс пострілу | Індекс снаряда, марка трасера | Марка та вага сердечника, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 мм ПП ЗИС-2 | УБР-271П котушковий | БР-271П Тр № 4 | КВ = 0,525 або КВ = 0,510 |
| 57 мм ПП ЗИС-2 | УБР-271Н котушковий | БР-271Н Тр № 4 | ВН = 0,648 |
| 76 мм ПП ЗИС-3 | УБР-354П котушковий | БР-354П Тр № 4 | КВ = 0,480 |
| 76 мм ПП ЗИС-3 | УБР-354Н котушковий | БР-354Н Тр № 2 | КВ = 0,825 |
| 85 мм Д-44 | УБР-367П без лопатей | БР-367П Тр № 2 | ВН = 1,6 |
| 85 мм Д-44 | УБР-367ПЖ без лопатей | БР-367ПЖ Тр № 2 | ВН = 1,6 |
| 85 мм Д-44 | УБР-367ПК котушковий | БР-367ПК Тр № 4 | ВН = 0,648 |
| 100 мм БС-3 | УБР-412П без лопатей | БР-412П Тр № 7 | ВН = 2,13 |
| 100 мм-Д-10ТС | УБМ6 без лопатей | БМ8 Тр № 2 | ВН-8 = 2,8 |
| 100 мм-Д-10ТС | УБМ8 з 5 лопатями | БМ20 Тр № 11 | ВН-8 = 0,27 |
| 100мм-Д-10ТС | УБМ11 з 5 лопатями | БМ25 Т-20-1 | ВН-8 = 0,27 та ВНЖ-90 = 1,024 |
| 115 мм – У-5ТС | УБМ3 з 6 лопатями | БМ3 Тр № 11 | ВН-8 = 0,27 |
| 115 мм – У-5ТС | УБМ9 з 6 лопатями | БМ21 Т-20-1 | ВНЖ-90 = 0,94 |
| 122 мм – М-62Т2 | ВБМ4 та ВБМ10 без ло-патей (з відокремл. підд.) | БМ11 Тр № 2 | ВН-8 = 2,8 |
| 122 мм – М-62Т2 |  | БМ11 Тр № 2 | ВН-8 = 2,8 |
| 125 мм – Д81 | ВБМ6 з 5 лопатями | БМ12(БМ13) Тр № 13 | ВН-8 = 0,271 30ХГСА = 0,145 |
| 125 мм – Д81 | ВБМ7 з 5 лопатями | БМ15(БМ18) Тр № 13 | ВН-8 = 0,271 |
| 125 мм – Д81 | ВБМ9 з 5 лопатями | БМ22(БМ23) Тр № 13 | ВН-8 = 0,271 знизу та ВНЖ-90 |
| 125 мм – Д81 | ВБМ11 з 5 лопатями | БМ26(БМ27) Тр № 13 |  |
| 125 мм – Д81 | ВБМ12 з 5 лопатями | БМ29(БМ30) Т-20-1 | УНЦ знизу та ВНЖ-90 |

Таблиця 2 – Вагові характеристики та матеріали, що отримуються при розбиранні бронебійних підкаліберних снарядів, які містять у своєму складі бронебійні сердечники, або демпфер локалізатор, кг

| Гармата | 115 мм ТП У-5ТС «МОЛОТ» (для Т-62, Т-62К) |  | 125 мм ТП Д-81 |
| --- | --- | --- | --- |
| Індекс пострілу | УБМ3 | УБМ9 | ВБМ3 |
| Індекс снаряда | БМ3 | БМ21 | БМ15 |
| Кількість у ящику та вага з ящиком (брутто), кг | 2 шт. = 84 | 2 шт. = 86 | 1 шт. = 50 |
| Вага пострілу, кг | 22 | 23,5 | 19,6 |
| Вага снаряду, кг | 5,55 | 6,26 | 5,67 |
| Марка та вага корпуса снаряда без ВП, кг | 60Х2М = 2,937 | 35Х3НМ = 2,88 | 35Х3НМ = 2,809 |
| Марка та вага наконечника балістичного | Ст.0,8 кп = 0,029 | Ст.0,8 кп = 0,05 | Ст.10 кп = 0,03 |
| Марка та вага наконечника бронебійного, кг | ВН-8 = 0,27 | не має | ВН-8 = 0,271 |
| Марка та вага демпфера локалізатора, кг | не має | ВНЖ-90 = 0,94 | 30ХГСА = 0,145 |
| Марка та вага обтюрирую-чого пояска (1 шт.), кг | М1 = 0,035 |  | М1 = 0,08 |
| Марка та вага секторів, що ведуть (3 шт.), кг | 35Х3НМ = 1,395 |  | 35Х3НМ = 1,8 |
| Марка та вага стабілізато-ра з крилами, кг | 40ХФА = 0,884 | 40ХФА = 0,960 | 40ХФА = 0,535 |
| Марка та вага трасера, кг | Тр. № 11 = 0,0392 | Т -20-1 = 0,0606 | Тр. № 12 = 0,029 |
| Вага трасерної гайки, кг | Ст.20 = 0,011 |  | Ст.20 = 0,039 |

Рис. 1 – 125 мм снаряд БМ12, БМ15 з бронебійним сердечником марки ВН-8 та демпфером локалізатором марки 30ХГСА

Примітка – Хімічний склад бронебійних сердечників (рисунок 2):

ВНЖ-90 (W – 90 %; Ni – 7 %; Fe – 3 %); ВН-8 (W – 86,1–85,1 %;                 Ni – 7,5–8,2 %, С – 5,4–5,7%, О – до 1%); ВН-10 (W – 90 %; Ni – 10 %) –вольфрамо-нікелевий сплав; КВ (Co; W) – карбід вольфраму.

Рис. 2 – Бронебійний сердечник (вольфрамо-нікелевий) ВН-8, ВН-10

Порядок розбирання артилерійських бронебійних підкаліберних снарядів індексу БМ проводиться потоковим методом на арсеналах, базах та підприємствах, які мають ліцензію на право проведення робіт, що пов’язані з утилізацією боєприпасів.

Враховуючи особливість конструкції артилерійських бронебійних підкаліберних снарядів індексу БМ (рисунок 1), пропонується порядок операцій, під час розбирання артилерійських бронебійних підкаліберних снарядів індексу БМ.

Перелік операцій, під час розбирання артилерійських бронебійних підкаліберних снарядів індексу БМ:

Операція № 1. Подача ящиків з артилерійськими бронебійними підкаліберними снарядами індексу БМ до місця випалювання трасерів

Операція № 2. Розкриття ящиків та виймання бронебійних підкаліберних снарядів. Контроль відповідності снарядів (з сердечниками та трасерами) маркуванню на ящиках

Операція № 3. Видача з цеху порожніх ящиків з під артилерійських бронебійних підкаліберних снарядів

Операція № 4. Закладання бронебійних підкаліберних снарядів у пристосування для випалювання. Випалювання трасерів зі снарядів. Контроль на повноту випалювання трасерів

Операція № 5. Закріплення снаряду у станку та зняття мідного обтюрируючого пояска

Операція № 6. Установка снарядів у піч, нагрів снарядів до 150 0С та виймання з пічці. Відділення балістичного та бронебійного (демпфера локалізатора) сердечників від корпусу снаряда

Операція 7. Пакування елементів після розбирання снарядів, пломбування та нанесення маркування на ящики з елементами

Операція № 8. Транспортування до місця складування ящиків з елементами снарядів у цеху. Видача елементів з цеху

Примітка. Для організації потокового методу проведення робіт, під час розбирання снарядів БМ, всього застосовується 14 складальника боєприпасів (працівника).

Висновки. Таким чином, обґрунтована доцільність проведення робіт з утилізації артилерійських бронебійних підкаліберних снарядів індексу БМ до наземної артилерії. Розроблений порядок виконання операцій при розбиранні снарядів, з урахуванням конструктивних особливостей різних калібрів снарядів. Визначена кількість елементів, та матеріали, які отримуються під час утилізації артилерійських бронебійних підкаліберних снарядів індексу БМ до наземної артилерії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Постанова КМ України від 7.06.06 р. № 812 в редакції постанови КМ України від 16.06.10 р. № 469 «Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин». – К., 2010 р. – 13 с.;

2. НПАОП 29.6-1.01-07 (наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.07 р. № 45 «Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів») – К., 2007 р. – 25 с.