ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

РИСКА  В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОГО ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА ЕМКОСТИ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ИЛИ ГОРЮЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ

Горбенко Н.А., к.т.н. С.В. Говаленков, к.т.н. Т.В. Стогова

(представлено доктором физ.-мат. наук В.П. Ольшанским)

Предложен метод  определения индивидуального риска  для человека, находящегося  в непосредственной близости от объекта, на котором возможен пожар емкостей с легковоспламеняющейся или горючей жидкостью.  Метод основан на  статистических оценках  вероятности пожара емкости и  данных  о розе ветров.

Одной из важных задач в области изучения влияния опасных факторов пожара является оценка индивидуального риска. Под индивидуальным риском  P понимается вероятность  того, что  человек, находящийся в точке (Х, Y), подвергнется влиянию опасных факторов  пожара  в течение  заданного промежутка  времени t (как правило- одного года). Иными словами, речь идет об определении   вероятности того, что в течение года, по крайней мере, один раз  в указанной точке  будут иметь место опасные факторы пожара (ОФП).

Тогда оценка сверху для вероятности  возникновения  пожара или взрыва  в   течение какого-либо времени  t':

P≃1−exp(−nt')λ1+λ2t't+NмPотt't,                    (1)

где 	n - среднее количество появляющихся в зоне емкости источников зажигания (фрикционных искр,  курения, костров и т.д.) за единицу времени; Nм - среднее количество молний за период t по данным метеорологических наблюдений; Pот - вероятность отказа  защиты  от  электрических разрядов; 1 - доля времени, в течение которого  возможно образование внутри емкости  взрыво- или пожароопасной среды; 2- доля времени, в течение  которого  возможно возгорание [1].

Будем полагать, что  известны функции T(,x,y), q(,x,y),  задающие значения температуры  и плотности потока энергии  излучения  в зависимости  от направления ветра, определяемого углом , и  координат на  плоскости (X,Y).  Отметим, что  плотность потока энергии излучения мало зависит от направления и силы ветра.

Розу ветров  зададим  в виде плотности вероятности  того, что направление ветра лежит в интервале (+d):

dPW=f(ϕ)dϕ.                                      (2)

Будем считать, что точка (X,Y) находится достаточно далеко от источника пожара; данное утверждение справедливо, если:

X2+Y2>>D,                                       (3)

где D-  характерный  поперечный размер  области  повышенной температуры.

Тогда вероятность того, что  в точке  (X,Y),  принадлежащей углу (; +) в течение времени t  будут иметь место закритические значения ОФП, аппроксимируется формулой:

P0=1−exp(−nt')λ1+λ2t't+NмPотt'tfϕΔϕ,         (4)

если

T(,x,y)>Tкр  или  q(,x,y)>qкр.                               (5)

Индексом "кр" обозначены критические значения ОФП, т.е. минимальные значения, которые могут быть опасны  для  здоровья  людей.  Очевидно, если   соотношения (4) не выполняются, то Р0=0.

Однако  формулы (4)- (5) нельзя непосредственно использовать для определения риска в точке (X,Y), поэтому введем дополнительные предположения об  особенностях развития пожара.

Будем полагать, что область  повышенной температуры располагается симметрично относительно вертикальной  плоскости, которой принадлежит прямая, проходящая через центр источника пожара и параллельная  направлению ветра; также задана ширина  области повышенной температуры, как  функция расстояния от источника пожара r:

=(r).                                                 (6)

Эмпирические модели  расчета характеристик движения  нагретых продуктов горения  при наличии ветра приведены, например, в [2].

Интервал углов, при которых человек, находящийся в точке (X,Y),  подвергнется влиянию повышенной температуры, составит:

Δϕ=2Δ(r)X2+Y2.                                          (7)

Отсюда  значение  индивидуального риска Ri  определяется:

Ri=2Δ(X2+Y2)X2+Y21−exp(−nt')λ1+λ2t't+NмPотt'tfϕ,   (8)

если T(,X,Y)>Tкр ; 0- в противном случае. Как  уже отмечалось выше, плотность потока энергии излучения мало зависит от  направления и силы ветра и определяется, в основном,  излучением, исходящим непосредственно из области  источника пожара. Поэтому   значение индивидуального риска   вычисляется по формуле:

Ri=1−exp(−nt')λ1+λ2t't+NмPотt't,                      (9)

если q(,X,Y)>qкр ; 0- в противном случае.

Формулы (8)- (9) позволяют выполнить оценку индивидуального риска для двух опасных факторов пожара-  повышенной температуры и  излучения. В случае, когда имеют место дополнительные  ОФП,  естественно, возникает необходимость в оценке их вклада в общее значение индивидуального  риска, указанная работа не вызовет трудностей, если известны количественные оценки  новых ОФП  в непосредственной близости от источника пожара, т.е.   их зависимости от переменных X,Y, .

ЛИТЕРАТУРА

1. Стогова Т.В., Горбенко В.А., Тютюник В.В.  О вероятности возникновения пожаро- взрывоопасной ситуации при  разгерметизации резервуара с ЛВЖ или ГЖ//Материалы XVI научно-практической конференции, Ч.1,  Москва, 2001.- С. 62.

2. Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров. М.: Стройиздат, 1989.- 320 с.