УДК 504.056

ОЦІНКА ТЕМПЕРАТУРИ РЕЗЕРВУАРА,

СУСІДНЬОГО З ПАЛАЮЧИМ

Гапонова А.С.,  НУЦЗУ

НК – Говаленков С.В., к.т.н., доцент, НУЦЗУ

Для забезпечення безпеки особового складу, який ліквідує пожежу в резервуарному парку розглянемо найбільш небезпечну ситуацію впливу температури та теплового потоку на людей. З погляду практики з імовірністю не меншою, ніж  температура нафтопродукту в сусідньому резервуарі не перевищить [1]:

Tγt=T0+Fmct+a2gtΦ0−11−γ

Керуючись правилом «3-х сигм», відповідно до якого імовірність відхилення нормальної випадкової величини від свого середнього більше, ніж на 3σ, дорівнює 0,0001, природно вважати, що a≤1/3. Тоді, наприклад, для рівня значущості γ=0,05 одержимо

Tγt=T0+1,78Ftmc.

Іншими словами, швидкість росту температури більше в 1,78 рази у порівнянні з детермінованим випадком. Врахування можливих випадкових збурень зводиться до появи коефіцієнта надійності kγ, який показує в скільки разів швидше може зростати температура сусіднього резервуара. Г

На швидкість нагрівання сусіднього резервуара впливають тільки фактори, що змінюються повільно (з великим часом кореляції). Навпаки, швидкоплинними випадковими збуреннями можна зневажати.

При цьому нижня частина стінки, що торкається нафтопродукту, інтенсивно бере участь у теплообміні з прилеглим шаром рідини, а верхня частина стінки, що не стикається безпосередньо з нафтопродуктом, може розігрітися значно швидше.

Можна виділити наступні небезпеки впливу теплового потоку:

– нагрівання верхньої частини стінки резервуара з подальшим її руйнуванням під вагою даху резервуара;

– нагрівання верхньої частини стінки і вибух газоповітряної суміші нафтопродукту;

– скипання нафтопродукту поблизу стінок;

– скипання води, що знаходиться в нафтопродукті.

ЛИТЕРАТУРА

- Горбенко М.О., Говаленков С.В., Басманов О.Є. Влияние случайных факторов на воспламенение соседних резервуаров при пожаре в резервуарном парке. Проблемы пожарной безопасности Сб. научн. тр. – Х.: Фолио, 2004.-Вып.15.С. 59-62с.