УДК 623.463/457.6:662.151.

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТР 9М21

Кузнецов М.О., курсант НУЦЗУ, НК – Смирнов О.М., ст. викладач, НУЦЗУ

Пропоную конкретну технологію розрядження тактичних ракет (ТР) 9М21, а саме ракетної частини (РЧ) 9М21 шляхом їх розбирання на елементи. РЧ 9М21 особливо недоцільно утилізувати методом підриву.

Розбирання РЧ 9М21 на елементи

РЧ 9М21 має три твердопаливні двигуни: стартовий (СД), маршовий (МД) і двигун провороту (ДП), час роботи: СД – 0,22–0,44 сек; МД – 6–12 сек; ДП – 0,3–0,5 сек.

Даний комплект документів передбачає розбирання наступних РЧ 9М21:

– з закінченим гарантійним терміном зберігання; що потрапили у аварію.

Роботи з утилізації РЧ 9М21, шляхом їх розбирання на елементи за допомогою спецобладнання, доцільно виконувати в послідовності: 1. Подача РЧ 9М21 у закупорюванні 9Я616 (9Я262) зі сховища в приміщення обігріву цеху;     2. Вхідний контроль РЧ 9М21 й закупорювання 9Я616 (9Я262); 3. Вилучення із закупорювання РЧ та подача до місця розбирання; 4. Розбирання шухляд із ЗІПом: розкрити шухляди № 1,2,3; 5. Подача закупорювання 9Я616 (9Я262) до місця пакування елементів виробу; 6. Відстиковка переднього відсіку і кінцевих вимикачів; 7. Відстиковка двох піропатронів УДП1-3 та сповільнювача 9Х220;    8. Згвинчування середнього відсіку і двигуна провороту; 9. Розряджання двигуна провороту та підготовка елементів до пакування; 10. Згвинчування стартового двигуна, втулки і насадки; 11. Розряджання стартового двигуна і підготовка елементів до пакування; 12. Згвинчування соплового блоку маршового двигуна; 13. Розряджання маршового двигуна; 14. Подача і пакування заряду маршового двигуна 9ХСб1; 15. Згвинчування дна і вилучення запалювача 9Х18Сб2 маршо-вого двигуна; 16. Закупорювання запалювачів і зарядів СД і двигуна провороту; 17. Закупорювання піропатронів УДП1-3 та сповільнювачів 9Х220; 18. Вилучення елементів, що містять дорогоцінні метали; 19. Знищення спеціального маркування на елементах виробу та маркування закупорювання 9Я616 (9Я262); 20. Оформлен-ня документації на розбирання РЧ 9М21. Знищення супровідної документації (формуляру); 21. Видача елементів з цеху.

Дозволяється одночасне знаходження в цеху РЧ 9М21: на пункті обігріву – 6 од., у приміщенні з розряджання – 1 од. Час на розбирання одного виробу 9М21 – 257,42 чол./год.

Під час розбирання 1 од. РЧ 9М21, отримають чорний металобрухт (вид 501) – 870,63 кг.

Висновок. Розроблено порядок виконання операцій під час розбирання РЧ 9М21, які зберігаються на арсеналах, базах і складах з закінченим терміном зберігання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Неуправляемые пороховые ракеты 9М21Б, 9М21Б1, 9М21Ф, 9М21К, 9М21Д, 9М21Е3, 9М21Е4. ТО и инструкция по эксплуатации изделий. «Воениздат» 1985 г. – 168 с.; Альбом рисунков. «Воениздат», 1985 г. – 68 с.